NETSHe Lab Ltd.

NETSHe & GNS3

Руководство по

установке и настройке

версия 1.0

декабрь, 2019

Введение	1Общие замечания по установке, настройке и использованию GNS3 на Линукс и Windows	3Установка и настройка GNS3 на компьютере с Windows.	3Установка платформы виртуализации	4Настройка GNS-VM	6Импорт приложения NETSHe	7Работа с устройствами NETSHe в среде GNS3	8Работа с существующими проектами. Перенос проектов с других компьютеров.	9Особенности использования VirtualBox	11Установка, настройка и использование GNS3 на компьютере с Linux.	13

Введение

NETSHe Lab длительное время занимается разработками программного обеспечения для сетевых устройств, провайдеров услуг и операторов связи. Среди программного обеспечения центральное место занимает операционная система NETSHe, которая может быть использована в широком спектре сетевых устройств и сервисов, среди которых можно отметить:

- Полноценный маршрутизатор, реализующий как статическую и динамическую маршрутизацию RIP/OSPF/BGP, так и резервирование и балансировку соединений;

- поддержку туннелей на базе IPIP, L2TP, PPPTP, PPPoE, GRE, OpenVPN, IPSec и др.  с возможностью  передачи  трафика уровней L2 и L3 модели OSI;

- Полноценный межсетевой экран;

- Построение динамических полносвязных выделенных сетей с шифрованием (DM VPN);

- поддержку беспроводных сетей и сотовых соединений.

Сокращение затрат и стоимости владения всегда было приоритетом NETSHe Lab.  В рамках данной стратегии нами предоставляется единый унифицированный веб-интерфейс управления устройствами, позволяющий применять единый набор знаний и навыков. Научившись управлять самым простым из наших устройств, пользователь сможет продуктивно начать работать и с самыми сложным.

Безусловно, наличие средств и инструментов, позволяющих без вложений познакомиться с NETSHe, просимулировать возможные сценарии использования, а также проверить совместимость с иными устройствами, является еще одним элементом стратегии сокращения затрат пользователей.

Для знакомства с NETSHe, проведения разного рода симуляций и использования в учебном процессе, нами предлагается использовать широко известный сетевой симулятор GNS3, приложение NETSHe для симулятора и набор учебных проектов.

Что такое GNS3?

Graphical Network Simulator, если перевести дословно, — графический симулятор сети. Он позволяет создавать различные сетевые топологии прямо на вашем компьютере. Чаще всего GNS используется в качестве лабораторного стенда, где можно проверить ту или иную технологию или схему.

На самом деле GNS3 не симулятор, а эмулятор!

Эмулятор позволяет создать модель компьютера или другого устройства и запускать внутри оригинальное программное обеспечение. Эмулируются все основные компоненты устройства, в том числе процессор, память и устройства ввода/вывода. Например, GNS3 позволяет создать модель маршрутизатора СISCO и запустить внутри реальную операционную систему Cisco IOS. Т.е. GNS3 предоставляет полнофункциональные маршрутизаторы, межсетевые экраны, интерконнект.

Почему GNS3?

- Первая и самая главная причина — полный функционал эмулируемых устройств.

- Есть возможность построения гетерогенных сетей. Имеется ввиду, что мы можем собрать схему, где будут работать устройства NETSHe, Cisco, Juniper, Mikrotik, CheckPoint и т. д.

- Добавление в сеть полноценных рабочих станций и серверов.

- GNS3 является бесплатным и свободно распространяемым программным обеспечением.

Больше информации о GNS3 можно найти на официальном сайте https://www.gns3.com  в сети Интернет.

Данный документ описывает процесс установки и настройки сетевого симулятора GNS3 на компьютерах под управлением Linux и Windows, импорта универсального образа устройства под управлением NETSHe, импорта проектов-примеров от NETSHe Lab и создания собственных проектов симуляции сетей и приложений с использованием NETSHe.

Общие замечания по установке, настройке и использованию GNS3 на Линукс и Windows

Установка, настройка и использование GNS3 под Линукс выглядит проще и удобнее ввиду отсутствия вложенной виртуализации и использования естественных для Линукс средств виртуализации Qemu и KVM.

Данный документ не является исчерпывающим руководством по работе с GNS3.  Для ознакомления с принципами установки и работы GNS3 читатель может посмотреть видео в Интернете или воспользоваться многочисленной документацией.  Так мы рекомендуем видеокурс на английском от одного из разработчиков:

https://www.youtube.com/watch?v=LvLGEKD-oqA

https://www.youtube.com/watch?v=R6fSub4ycTk

https://www.youtube.com/watch?v=anYw9pbAUiI

В данном документе рассматриваются особенности настройки GNS3 под NETSHe и вопросы выбора средств виртуализации для решения поставленных задач.

Установка и настройка GNS3 на компьютере с Windows.

Установка GNS3 под Windows выполняется без особенностей. При первой загрузке GNS3 спросит пользователя, как запускать сервер. Если в распоряжении пользователя только один компьютер, то следует выбрать вариант ‘local server’ ‘tcp:3080’. В последствии эти настройки пользователь может наблюдать в разделе ‘Server’ меню настроек ‘Preferences’.

Внимание! GNS3 является ресурсоемким приложением. Не запускайте иные ресурсоемкие приложения во время работы GNS3.

Установка платформы виртуализации

Windows и GNS3 совместно поддерживают несколько вариантов виртуализации VMWare Workstation, VirtualBox, VMWare Player.

К сожалению, GNS3 под Windows использует вложенную виртуализацию, в связи с чем работоспособность с VMWare Player находится под вопросом и в данном документе не рассматривается.
Вложенная вирутализация в VirtualBox появилась недавно, и в первую очередь для процессоров AMD.

Внимание!  NETSHe Lab настоятельно рекомендует использовать VMWare Workstation под Windows, так как этот способ обеспечивает максимальную функциональность симулятора при минимальном потреблении ресурсов и минимальных пользовательских настройках.

Итак, лучшим вариантом является использование VMWare Workstation в качестве системы виртуализации. VMWare Workstation не является свободно распространяемым продуктом, однако доступен в течение 30 дней ознакомительного периода.

Установка VMWare Workstation проходит без особенностей. В процессе создаются стандартные дополнительные сетевые адаптеры (loopback), которые впоследствии будут использоваться GNS3 для связи с внешним миром, компьютером или сетью пользователя.

После установки VMWare (а равно любой иной системы виртуализации) пользователю следует загрузить шаблон виртуальной машины GNS-VM c сайта https://www.gns3.com/software/download-vm. Далее следует стандартная процедура импорта шаблона в систему виртуализации и старт виртуальной машины.

Перед стартом необходимо в свойствах машины указать возможность поддержки Intel-VT.

После запуска мишины пользователю следует убедиться, что виртуальная машина GNS3 успешно стартовала.

Нажать ‘ОК’, убедиться, что основное меню машины отображается, и выключить машину, воспользовавшись последним пунктом этого меню ‘Shutdown’.

Настройка GNS-VM

GNS-VM включается в среду GNS3 в разделе ‘Service’ меню настроек ‘Preferences’. Нужные варианты легко выбираются из выпадающих списков, которые уже заполнены.

При успешных настройках автоматически стартует виртуальная машина ‘GNS-VM’, которая отображается в среде GNS3 справа в списке ‘Servers’.

Импорт приложения NETSHe

Внимание! Предварительно загрузите файл netshe.gns3a с сайта http://gw.stasoft.net/share/gns3/netshe.gns3a или сайта http://netshe-lab.ru/files/gns3a/netshe.gns3a

Для импорта приложения пользователю нужно воспользоваться пунктом меню ‘Files’->’Import Appliance’, где в диалоге выбрать предварительно загруженный файл netshe.gns3a. Приложение самостоятельно загружает образ виртуальной машины с сайта NETSHe Lab.  Eсли у пользователя нет подключения к Интернет, то следует предварительно загрузить образ NETSHe с сайта http://gw.stasoft.net/share/gns3/NETSHe-5.3-amd64.vmdk или http://netshe-lab.ru/files/gns3/NETSHe-5.3-amd64.vmdk , где 5.3 — номер актуальной версии NETSHe. Проверить требуемую версию NETSHe, а также целостность скачанного файла можно по данным из файла .gns3a (version и md5sum в разделе [images]).

После этих действий пользователь может увидеть в браузере устройств GNS3 новое устройство Qemu VM с именем ‘NETSHe OS’.

Теперь пользователь может использовать эти устройства в своих тестовых стендах, просто вытаскивая их на поле проектов GNS3.

Работа с устройствами NETSHe в среде GNS3

Все операции с данными устройствами выполняются аналогично работам с устройствами Cisco Systems или любыми другими. Контекстное меню у устройства имеет стандартный вид, а консоль автоматически подключается через установленное на компьютере пользователя приложение, например, РuTTy.

Следует заметить, что только интеграция GNS-VM с помощью VMWare Workstation позволяет получить в тесты весь функционал операционной системы NETSHe.

Работа с существующими проектами. Перенос проектов с других компьютеров.

Когда NETSHe интегрирована в среду GNS3, можно начать работу с уже сделанными (или примерными) проектами.

Загрузить примерные проекты можно по ссылкам http://gw.stasoft.net/share/gns3/projects/ или http://netshe-lab.ru/files/gns3/projects/ Файлы проектов имеют расширение .gns3project и имеют внутри все необходимое для дальнейшей работы.

Средствами среды можно открыть любой файл проекта, ранее сделанный, например, на Linux.

При этом пользователь получает не только работающий проект, но и стандартными средствами уже соединенный с Интернетом через новый для него компьютер, если это было сделано в проекте ранее.

Открытый проект содержит все свойства исходного, например, на картинке ниже у VPCs отсутствуют назначенные адреса, поэтому часть хостов показаны недоступными.

Особенности использования VirtualBox

Как уже говорилось выше, пользователь получает полофункциональную среду на Windows только с использованием VMWare Workstation. Связано это с работой GNS-VM + Qemu, если будущие версии  GNS3 позволят реализовать эту связку на базе другой виртуальной платформы, то и NETSHe автоматически заработает в той среде.

К сожалению, в настоящее время  запустить GNS-VM на Virtual Box можно (картинка выше), но при этом запрос Qemu при импорте приложения NETSHe вернет пустой ответ, а значит NETSHe как Qemu VM не будет доступна.

Это можно обойти через импорт виртуальных машин VirtualBox. В этом случае каждое устройство NETSHe будет исполняться на отдельной виртуальной машине в среде VirtualBox.

Однако при этом функционал будет сильно урезан, и вызвано это опять ограничениями GNS3.

- Только однократно виртуальную машину VirtualBox можно использовать в проекте, при попытке вытащить на поле вторую, GNS3 выдаст соответствующую ошибку.

- Другие устройства NETSHe в проект можно завести как отдельные виртуальные машины, создав клон из первой средствами VirtualBox. Понятно, что это процесс и трудоемкий, и ресурсоемкий.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем использовать VirtualBox, только для начального ознакомления с NETSHe.

Установка, настройка и использование GNS3 на компьютере с Linux.

В настоящем документе мы будем использовать версии 2.2.x GNS3 и дистрибутивы основанные на Ubuntu 16.04/18.04.

К сожалению, Ubuntu 16.04/18.04 и деривативы имеют старый GNS3  в репозитории. В сети Интернет имеется немало руководств по установке GNS3 в различных Линукс дистрибутивах. В том числе, руководства по установке из исходных кодов. Мы не будем использовать исходный код, а поставим свежий GNS3 из PPA-репозитория.

Будем использовать подключение к сети Интернет, консольный режим и введем команды:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install qemu qemu-kvm

После запуска данной команды нужно согласиться с возможным запросом на обновление программных компонентов системы пользователя.  Далее следует ввести команды:

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install gns3-gui

После запуска команды, потребуется некоторое время на загрузку приложений и их установку.  По завершению установки система запросит разрешения на возможность захвата пакетов и исполнение GNS3 непривелегированными пользователями. Ответьте «Да» (Yes) на оба вопроса.

Если необходимо использовать образы Cisco в симуляторе, выполните следующие три команды:

sudo dpkg --add-architecture i386

sudo apt-get update

sudo apt-get install gns3-iou

Перезагрузите компьютер. После перезапуска компьютера найдите в интерфейсе значок/меню с GNS3 и запустите его.

При запуске первый раз, GNS3 задаст несколько вопросов:

Выберите пункт «Run application on my local computer». При следующем вопросе согласитесь с выбором GNS3.

В случае успеха GNS3 сообщит Вам, что удачно соединился с локальным сервером и сам найдет Qemu.

Установка и настройка завершены. Можно переходить к импорту приложения NETSHe.  Для этого нужно открыть меню «File→Import appliance» и указать путь файлу netshe.gns3a

Пройдите мастер импорта. В нашем случае образ виртуальной машины NETSHe находился в том же каталоге, что и файл .gns3a.

Импорт удачно завершен. Можно переходить к созданию первого проекта.

Следует выбрать пункт меню «File→New blank project» и щелкнуть по списку маршрутизаторов (первый значок в левом столбце), далее перетащить символ NETSHe OS в поле проекта.

Несколько замечаний по конфигурации образа NETSHe для GNS3:

- Образ собран с поддержкой 5-ти эзернет интерфейсов. Все интерфейсы имеют имена еth0-eth4.

- Интерфейс еth0 — это внешний интерфейс (WAN к вышестоящему маршрутизатору). По-умолчанию на нем запущен DHCP-клиент. Интерфейс настроен в режиме бэкапа для другого Wan интерфейса. Входяший трафик на этом интерфейсе будет отбрасываться за исключением ICMP пакетов и доступа к веб-интерфейсу (TCP порт 5556).

- Используйте этот интерфейс для подключения к объекту NAT для автоматического получения адреса. Используйте адрес этого интерфейса для доступа к веб-интерфейсу устройства.

- Узнать адрес можно консольной командой ifconfig eth0

- Интерфейс eth1 — это внутренний интерфейс LAN. Он имеет адрес 192.168.1.1/24 и на нем запущен DHCP-сервер. На интерфейсе нет ограничений на входящий трафик  и настроен NAT (PAT) в направлении интерфейса еth0.

- Интерфейс eth2 — это интерфейс в сторону серверов (DMZ). Он имеет адрес 172.16.0.1/24. Для зоны DMZ настроен проброс портов из зон WAN и LAN TCP 80 на адрес 172.16.0.2 порт 80 и UDP 53 на адрес 172.16.0.3 порт 53. Из зоны настроен NAT в зоны WAN и LAN.

- Интерфейс eth4 — это основной Wan-интерфейс. Используйте его в своих проектах для подключений со статической адресацией.

- Доступ к веб-интерфейсу на порту 5556:

Полный — superuser/abC123dEf_ ,

Ограниченный — root/root,

Доступ по SSH из зоны LAN — root/root.

Описание некоторых проектов NETSHe для GNS3

lab1-overview — Пример использования NETSHe для подключения к сети по DHCP и выдаче клиентам адресов через DHCP. NAT активирован.

lab2-static — Пример подключения к сети с ичпользованием статических адресов и маршрутизации. NAT активирован.

lab3-simple-routing — Пример настройки NETSHe как простого статического маршрутизатора без NAT и межсетевого экрана.

lab4-simple-ipsec — Пример настройки простого site-to-site ipsec.

lab5-simple-gre — пример настройки простого GRE туннеля и статической маршрутизации для взаимодействия двух клиентских сетей

lab6-simple-rip — пример использования RIP для взаимодействия сетей

lab7-simple-ospf — пример использования OSPF для взаимодействия сетей